M C20AS超小型压力变送器

MC20AS超小巧型压力变送器采用高性能的感压芯片，配合先进的电路处理和温度补偿技术，将压力变化转化为线性的电流或电压信号。MC20AS是在MC20A小巧型压力变送器的基础上改进而成，它的体积更小，更易于在有限的空间内安装。采用不锈钢一体化结构，外壳隔离防腐，适于测量与接触部分材质相兼容的气体和液体等介质，它可以用来测量表压、负压和绝压。

- 应用场合：

本产品广泛应用于车辆、发动机、机械成套设备的配套安装，同时也典型应用于水厂、炼油厂、污水处理厂、建材、轻工、机械等工业领域，实现对液体、气体、蒸汽压力的测量。

- 产品特点：

  - 体积超小，总长只有50-70cm；

  - 具有反向极性和限流保护；

  - 激光调阻温度补偿；可程控调节；

  - 抗振动、抗冲击、防射频电磁干扰；

  - 过载及抗干扰能力强，经济实用稳定。

- 外形结构尺寸示意图：

- 性能参数：

| 测量介质 | 气体、液体、油等与接触部分材质相兼容的介质 |
| --- | --- |
| 测量形式及范围 | 表压（G）---最大(0～60)MPa, 最小(0～0.5)KPa |
|  | 绝压（A）---最大(0～60)MPa, 最小 (0～5)KPa |
|  | 负压（B）---(-100KPa～60)MPa, 最小(-0.2～0.2 )KPa |
| 精度等级 | 0.25、 0.5 |
| 过载能力 | 量程的2-5倍 |
| 长期稳定性 | 小于0.25%FS/年，小于0.5%FS/年 |
| 供电电源 | 15～36 VDC（标定电压24VDC） |
| 输出信号 | (4～20)mA（二/三线制）、（0～10/20）mA （0～5）V、（1～5）V、（0～10）V |
| 工作温度 | -40～80℃ 补偿温度：-20～70 ℃ |
| 加装散热器（选购件） | 可到300℃ |
| 过程连接 | M20×1.5外螺纹或用户注明 |
| 防护等级 | IP65 |

- 产品选型：

| MC20AS口口E口A口C口R口超小巧型压力变送器 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MC20AS | 超小巧型压力变送器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 口 | 测量形式及量程 （注明量程范围） |  |  |  |  |  |
|  |  | G、表压 A、绝对压力(0～60MPa) B、密封压力 P、负压 C、平膜型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 口 | 膜片材料 |  |  |  |  |
|  |  |  | K、扩散硅（默认） T、陶瓷压阻 P、陶瓷电容 |  |  |  |  |
|  |  |  | E口 | 输出信号 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1、(0～5)VDC 2、二线制(4～20)mA(默认) 3、(0～10)mA 4、其它注明 |  |  |  |
|  |  |  |  | A口 | 精度 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1、0.1 2、0.25 3、0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | C口 | 过程连接方式 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1、外螺纹M20×1.5（默认） 2、外螺纹G1/2 3、外螺纹NPT1/2 4、其它注明 |  |
|  |  |  |  |  |  | R口 | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1、电缆引出 2、赫斯曼接口 3、其它用户约定 |