MC1151/3351LT法兰式液位变送器

MC1151/3351LT法兰式液位变送器的关键原材料，元器件和零部件均源自进口或合资，整机经过严格组装和测试，该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内最为流行，并被广泛使用的两种变送器（罗斯蒙特3051与横河EJA）的结构优点，让使用者有耳目一新的感觉，同时与传统的系列产品在安装上可直接替换，有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展，该系列产品除设计小巧精致外，更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。

MC1151/3351LT型法兰式液位变送器,可对各种容器进行精确的液位和密度测量，有平法兰和插入式法兰供选择，法兰有3英寸或4英寸，规格有1501b和3001b的法兰，也可根据用户定制法兰，法兰膜片材料可选。

模拟型特点

● 精度高 
● 量程、零点外部连续可调
● 稳定性能好 
● 正迁移可达500%、负迁移可达600%
● 二线制 
● 阻尼可调、耐过压
● 固体传感器设计
● 无机械可动部件、维修量少
● 重量轻（2.4kg） 
● 全系列统一结构、互换性强
● 小型化（166mm总高） 
● 接触介质的膜片材料可选 
● 单边抗过压强 
● 低压浇铸铝合金壳体

智能型特点：
●超级的测量性能，用于压力、差压、液位、流量测量
●精度：+（-）0.25%
●全性能：+（-）0.25%F.S
●稳定性：0.25% 60个月
●量程比：100：1
●测量速率：0.2S
●小型化（2.4kg）全不锈钢法兰，易于安装
●过程连接与其它产品兼容，实现最佳测量
●采用H合金护套的传感器，实现了优良的冷、热稳定性
●采用16位计算机的智能变送器
●标准4-20mA，带有基于HART协议的数字信号，远程操控 
●支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。

测量范围

差压：0~1.3-1MPa

选型方式

| MC1151/3351LT | 法兰式液位变送器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代码 | 量程范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 0-1.3～7.5KPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 0-4-40KPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 0-40～200KPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0-0.16KPa～1MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 代码 | 输出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E | 4-20mA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S | 智能式HART协议 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 代码 | 公称直径尺寸mm |  |  | 插入筒长度mm |  | 高压侧隔膜片材料 |  |
|  |  |  | A0 | 3〞80 |  |  | 平 |  | 316LSST |  |
|  |  |  | A2 | 3〞80 |  |  | 50 |  | 316LSST |  |
|  |  |  | A4 | 3〞80 |  |  | 100 |  | 316LSST |  |
|  |  |  | A6 | 3〞80 |  |  | 150 |  | 316LSST |  |
|  |  |  | B0 | 4〞100 |  |  | 平 |  | 316LSST |  |
|  |  |  | B2 | 4〞100 |  |  | 50 |  | 316LSST |  |
|  |  |  | B4 | 4〞100 |  |  | 100 |  | 316LSST |  |
|  |  |  | B6 | 4〞100 |  |  | 150 |  | 316LSST |  |
|  |  |  | C0 | 3〞80 |  |  | 平 |  | 哈氏C-276 |  |
|  |  |  | C2 | 3〞80 |  |  | 50 |  | 哈氏C-276 |  |
|  |  |  | C4 | 3〞80 |  |  | 100 |  | 哈氏C-276 |  |
|  |  |  | C6 | 3〞80 |  |  | 150 |  | 哈氏C-276 |  |
|  |  |  | D0 | 4〞100 |  |  | 平 |  | 哈氏C-276 |  |
|  |  |  | D2 | 4〞100 |  |  | 50 |  | 哈氏C-276 |  |
|  |  |  | D4 | 4〞100 |  |  | 100 |  | 哈氏C-276 |  |
|  |  |  | D6 | 4〞100 |  |  | 150 |  | 哈氏C-276 |  |
|  |  |  | E0 | 3〞80 |  |  | 平 |  | 钽 |  |
|  |  |  | F0 | 4〞100 |  |  | 平 |  | 钽 |  |
|  |  |  |  | 代码 | 安装法兰 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A | 3〞150lb |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B | 4〞150lb |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C | 3〞300lb |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 4〞300lb |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 代码 | 结 构 材 料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 法兰和接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 |  | 灌充液体 |
|  |  |  |  |  | 22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 |  | 硅油 |
|  |  |  |  |  | 23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 |  |  |
|  |  |  |  |  | 33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 代码 | 选项 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | M1 | 0-100%线性指示表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | M3 | 3位半LCD显示表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | M4 | 智能表显示 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B1 | 管装弯支架 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B2 | 板装弯支架 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B3 | 管装平支架 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 不注 | 1/2NPT锥管螺纹接头 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C2 | 丁字形螺纹接头M20×1.5，带后部焊接Ф14 引压管的球锥连接头 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | d | 隔爆型dⅡBT4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | i | 本安型iaⅡCT6 |  |  |  |

法兰安装

安装法兰标准按ANSI有3〃和4〃规格，法兰等级分为150LB（2.5MPa）及300LB（5.0MPa），法兰安装尺寸见下图表。如用户采用GB9116-88标准，则DN=80、100、PN=2MPa请注明。接液膜片材料有316L、哈氏C-276、蒙耐尔、钽等。用户不注明，时以3〃150LB安装法兰及接液膜片材料316L供货。

法兰式液位变送器外型尺寸

| 法兰尺寸 |  |  |  |  |  | 螺栓孔 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 规格 | 直径 | A | B | C | 数目n | 直径d | 分布直径d1 |
| 3" | 1501b | 190 | 30 | 66 | 127 | 4 | 19 | 152 |
| 4" | 1501b | 228 | 30 | 89 | 157 | 8 | 19 | 190 |
| 3" | 3001b | 210 | 35 | 66 | 127 | 8 | 22 | 168 |
| 4" | 3001b | 254 | 38 | 89 | 157 | 8 | 22 | 200 |