XMT6000智能显示控制（变送）仪

价格：

XMT600智能显示控制仪：150（含17%增值税）

XMT600B智能显示控制变送仪：190（含17%增值税）

一、概     述

XMT6000智能显示控制（变送）仪集成显示、控制、变送等功能，可输入热电偶、热电阻、标准电流、标准电压信号，可显示、控制温度、压力液位、转速、酸碱度、PH值等物理量，广泛应用于热力、化工、机电设备、市政工程、楼宇自控等行业，是组成各种自动控制系统的理想产品。

二、特     点

- 基本配置：单显示、2点控制（报警）、变送，外供24V

- 模块化设计、SMT工艺、高性能开关电源供电

- 19种信号兼容输入，量程、小数点可任意设定、修正

- 输入信号任意选择，热电偶输入自带冷端温度补偿

- 隔离电流、电压变送输出（12位分辨力)，输出范围任意设定

- 两路继电器输出，每一个继电器可自由设定为上限或下限控制，继电器吸合值和释放值（带回差）可任意设定

三、技术参数

- 工作电源：AC/DC85～260V (其它电压可定制）

- 功      耗：小于5W

- 输入信号：(共19种)

热 电 偶：T、R、J、WRe3-25、B、S 、K、 E

热 电 阻：Pt100、Cu50

标准信号：0～375Ω、0～75mV、0～30mV

0～5V、1～5V、0～10V、0～10mA

0～20mA、4～20mA

- 显示范围：-1999～9999

- 冷端补偿: 0～50℃

- 基本误差: 小于0.5%F.S，并具备调校、数字滤波功能

- 馈电输出：DC24V/30mA

- 触点容量：AC250V/3A；DC24V/5A

- 变送负载能力：不小于500Ω

- 使用环境：0～50℃；≤85%RH

选型表：

XMT60X（B）：

| 外形尺寸（mm） | 型号 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | XMT600 | 48*24*75（横） | 44*21 |
|  | XMT601 | 72*36*75（横） | 68*33 |
|  | XMT602 | 48*48*108（方） | 44*44 |
|  | XMT603 | 48*96*112（竖） | 44*92 |
|  | XMT604 | 96*48*112（横） | 92*44 |
|  | XMT605 | 72*72*112（方） | 67*67 |
|  | XMT606 | 96*96*112（方） | 92*92 |
|  | XMT607 | 80*160*80（竖） | 76*152 |
|  | XMT608 | 160*80*80（横） | 152*76 |

| 变送输出 | 缺省 | 无变送输出 |
| --- | --- | --- |
|  | B | 有变送输出（客户指定） |