XMG-SS6000双回路双光柱智能显示控制变送仪

- 特点

  - 双回路兼容19种信号输入，量程、零值、满值可设定

  - 两路隔离DC24V馈电输出，满足传感器、变送器供电

  - 四个继电器独立设定、输出，可任意分配到两个回路

  - 隔离变送（0～10mA、0～20mA、4～20mA）输出

  - PV窗口数字显示测量值，M1光柱显示第一回路测量值，M2光柱显示第二回路测量值或4个报警值中的任意一个

  - 特别适合对水箱、水池等储液设备的液位检测和控制

二、技术参数

1. 工作电源：AC/DC85～260V (其它电压可定制）

2. 功       耗：小于5W

3. 输入信号：(共19种）

热 电 偶：T、R、J、WRe3-25

B、S 、K、 E、

热 电 阻：Pt100、Cu50

标准信号：0～375Ω、0～75mV、0～30mV

0～5V、1～5V、0～10V

0～10mA、0～20mA、4～20mA

4. 显示范围：-1999～9999

5. 冷端补偿：0～50℃

6. 基本误差：0.2%FS±1个字

7. 触点容量：AC250V/3A；DC24V/5A

8. 馈电输出：DC24V/30mA

9. 变送输出：0～10mA、0～20mA、4～20mA

10.变送负载能力：不小于500Ω

11.使用环境：0～50℃；≤85%RH

选型表：